- 操作步骤（日常维护不在此教程中）

- RGV小车无法运行时，需要手动操作或者重启

- 可以在操作台上按右上角RGV停止，等待10秒后再按RGV启动，会恢复小车行走；或者在小车面板上方按急停，等待20秒后恢复，再按继续卸料

- 如果RGV小车内有煤需要卸料，打开手动模式

- 操作手柄放在显示屏电控柜内，按照顺序操作步骤：1-需要拧动保证解锁状态，2-需要达到ON状态，3-START按钮按一下；按一下“至卸料位”，小车会自动走到卸料位；长按“倒料上升”，小车会翻斗卸料，完全到位后松开按钮，如果需要启动卸料振动，在显示屏操作页面点击“振动启动”即可；卸料完成后长按“倒料下降”，直到小车翻斗完全降到底，导料板缩回到位后松开按钮；最后按一下“至等待位”，等到小车到达充电位后，将操作手柄放回电控柜内，设备打到自动模式

- 卸料振动力大小调节：在翻斗下面电控柜里面调速器，顺时针旋钮调大，逆时针调小，右下角可以手动按钮启动

- RGV电量低报警，设置的低电量为65%报警，低于65%小车会自动充电

- 异常情况检查