- 智能清扫机器人日常维护保养

- 清扫机器人作业时关注点及维护

- 关注风压及抽吸效果：当风压长时间大于11kpa,或者看到清扫器明显不能将吸管底下的物料抽干净时，注意检查粗滤网、吸管是否堵塞；

- 当遇到编制袋较多的车厢时，清扫区域现场人员注意检查编制袋是否缠绕清扫刷、是否有堵管、是否粘附粗滤网的情况，注意及时清理；

- 清扫区域现场人员注意听在等待清扫时滤芯喷吹阀是否间隙喷吹；

- 关注界面报警信息。

- 每日清扫结束后日常检查与维护

- 1、检查底扫刷装置：

- 检查底扫刷上面是否缠绕编制袋，如有要清理干净；

- 检查底扫两侧与后侧橡胶板是否磨损严重，标准（清扫时从橡胶板处漏煤出来）达到条件需要马上更换；

- 如果在检查时发现两侧与后侧橡胶板出现裂开、断裂等问题要求马上更换；

- 检查时发现两侧与后侧橡胶连接板出现损坏要求马上更换；

- 检查底扫刷结构件上面是否粘附煤过多，发现有煤粘附时尽量清理下，如果长时间不清理也会对设备运行有影响；

- 检查底扫刷装置，上面的固定螺栓是否有松动、掉落等情况，发现要及时处理；

- 检查底扫刷装置，有焊接连接处是否出现了裂缝，发现时要及时处理；

- 2、检查粗滤网：在每趟火车清扫完成要对粗滤网进行检查，看粗滤网是否被泡沫，泡沫条，编制袋，煤等粘附或堵住粗滤网，发现这情况要求马上清理；

- 3、检查吸管装置：在每趟火车清扫完成要对吸管外侧、内侧（主要上部内侧）是否粘附煤、钢片刷、编制袋等物料，如有需要马上进行清理，要保证吸管内侧不粘附余煤等物料，每次清理干净；

- 检查吸管左右移动结构件上面是否粘附煤过多，发现有煤粘附时尽量清理下，如果长时间不清理会对吸管转向有影响；

- 检查吸管装置上面的固定螺栓是否有松动，掉落等情况，发现要及时处理；

- 检查吸管装置有焊接连接处是否出现了裂缝，发现时要及时处理；

- 4、检查滑轮组、推板、弹簧等高频次运动机构是否变形、螺栓松动、焊缝开裂等问题，如有要及时处理；

- 5、检查清扫器上滑轮机构钢丝绳是否需张紧，是否出现小丝断裂等情况，发现时要及时更换；

- 6、检查边刷，看边刷上面否缠绕编制袋，边刷下部钢片刷与尼龙刷是否磨损严重，标准是设备在清扫时发现车厢底面清扫不干净了，发现时要及时更换，这是决定车厢清扫干净的关键；

- 7、检查滤芯，每趟清扫完成后打开箱体后门，检查滤芯上面是否粘附泡沫、煤等，检查时发现泡沫要清理干净，发现粘附的煤能看到结块等要进行清理，只能用塑料锤或塑料棒敲打，同时启动脉冲阀喷吹；

- 8、检查RGV小车是否需要充电（自动充电除外）。

- 每周检查

- 空压机和气包每周需要排水一次（直接打开球阀进行排水）；

- 箱体内积煤清理，包括箱体顶部、风道、箱体侧壁及满仓传感器处的积煤等；

- 滤芯腔四周腔壁清理及滤芯门紧固；

- 检查液压件、液压管路是否渗油、漏油；

- 检查各接近开关、接近开关感应板、行程开关等是否有松动；

- 检查RGV轨道中RFID卡是否有损害；

- 检查升降机构链条链轮是否有磨损情况，下降到下限位时链条是否松动，如有需要将链条居中拉紧。

- 每月检查与维护

- 检查液压油箱油量是否充足；

- 检查升降机构、回转机构、大车、小车等主要受力位置螺栓是否有松动；

- 回转机构打黄油、升降机构链条打机油。

- 附件细节：

侧壁片刷

检查所有刷子、橡胶板、尼龙轮磨损情况，是否需要更换

斜扫方块刷

斜扫滚刷

侧壁片刷

侧壁滚刷

底刷侧橡胶板

侧橡胶板

后橡胶板

底部滚刷

斜扫钢片刷

上滚轮

车顶刷

下滚轮

车壁上部刷

小车偏差位

小车清扫位

检查所有接近开关、行程开关及感应板是否松动，是否有效

小车卸料位

小车驻车位

大车清扫位

大车极限位

大车卸料位

大车极限位

端部行程开关

边扫中位

料管中位

料管边位

边扫边位

底刷升降

卸料门

卸料门

升降下限位

升降上限位

升降插销

满仓

满仓

- 满仓传感器周边需要检查是否有煤粘附板结（类似下图）

驻车插销

- 检查粗滤网和滤芯是否堵煤，是否需要清理

- 检查清理气缸位置（箱体顶部位置）是否粘煤，是否需要清理

- 检查吸管摆动相关零部件是否变形、损坏

吸管摆动机构

吸管

限位推板

滚轮安装板

滑动轮组

- 检查所有安装销轴（油缸及边刷旋转轴）是否松动

- 检查所有螺栓是否松动：重点是边刷和吸管相关螺栓

- 检查RGV读卡器是否有效，各个位置点是否正确

- 检查所有电线是否损坏老化

- 检查清扫器箱体是否倾斜（在固定位置测量距离）

- 检查脉冲阀是否正常喷吹

- 检查风机转速、风压是否正常（高速转速3800左右，风压7-11Kpa）

- 检查设备零部件是否有生锈现象

- 清扫机器人液压油更换周期：一年

- 型号：46号液压油

- 清扫机器人油缸注油周期：一年

- 型号：3或4#锂基脂

- 加脂量：30ml

- 舵轮减速机油口位置及润滑油油号确认：防冻油加注温度：-20C°，加注油号为220号或320号均可。

- 加油口及卸油口位置：此处最高位为加油口

- 此处最低位为卸油口：处于减速机最底部，两个随机一个都可以

- 此处为透气口：

- RGV注油周期