| 故障现象 | 可能的原因 | 处理办法 |
| --- | --- | --- |
| 加压仓压力低（小于170KPA） | 低压风机压力低；加压仓及相连各阀门漏气；储浆槽液位过低（小于500）或液位计故障；入料浓度低，滤饼薄，上滤液手动阀开启过大；加压仓气动调节阀不灵敏；动静片之间间隙太大，卸压漏气；来料跑粗，跑风量大。 | 检查并提高风机压力；检查阀门密封性；调整液位或修复液位计；调整入料浓度和滤液阀开度；检查并维修气动调节阀；调整动静片间隙；改善来料质量。 |
| 滤饼水分高 | 加压仓压力低；滤饼过厚（主轴转速过低，下滤液阀开启过大）；上滤液手动阀开启过小，或上滤液气动阀未完全打开；滤布透气性差；入料粒度太细，滤饼透气性不好；来料灰份过高或氧化煤。 | 提高加压仓压力；调整主轴转速和下滤液阀开度；调整上滤液阀或检查气动阀；更换滤布；调整入料粒度；改善来料质量。 |
| 滤饼薄 | 入料浓度过低；粒度过小（正常时0.5MM）；下滤液手动阀开启过小，或下滤液气动阀未完全打开；滤布损坏，造成滤液管堵塞；滤布透气性差。 | 调整入料浓度；调整粒度分布；调整下滤液阀开度或检查气动阀；更换滤布并清理堵塞。 |
| 主轴堵转 | 入料浓度过高；粒度过大；下滤液阀开启过大，滤饼过厚；上滤液气动阀未开启，只走水不上饼；卸料效果差；主轴减速机一轴或电机输出轴滚键。 | 调整入料浓度和粒度；调整下滤液阀开度；检查并开启上滤液气动阀；改善卸料效果；检修减速机或电机。 |
| 上下闸板开关不到位 | 接近开关粘煤或线路问题；液压站油压力不足（小于4MPA）；液压站换向阀电磁阀损坏；油缸不密封漏油严重或缸体划伤；闸板与密封圈卡槽间隙过小。 | 清理接近开关或检查线路；检查并提高油压；更换电磁阀；更换油缸内部密封圈或油缸；调整闸板与密封圈间隙。 |
| 上下密封报警 | 高压风机压力过低；储气罐压力不足；电磁阀线圈失电或阀体未换向；密封圈损坏。 | 调高风机压力；调节储气罐减压阀；检查并修复电磁阀；更换密封圈。 |

以上就是加压过滤机的一些常见故障及其相应的处理办法。需要注意的是，在进行任何维护或修理之前，请确保设备已经完全停止运行，并且采取了适当的安全措施。